附件2

设施农业项目土地利用现状

勘测定界相关要求

- 项目用地勘测定界图应采用最新的土地利用现状图（局部，自由比例尺标注）作为底图。参考第三次全国国土调查技术规程、土地利用现状分类标准和土地勘测定界规程，图面顶端为项目名称，空白处加注图例，右下角加注主要坐标点坐标。底端左下角空白处加注制图员和制图日期，并加盖制图单位公章。底端右下角空白处加盖村委会和乡镇政府公章确认用地位置及边界，并注明日期。项目用地红线坐标采用2000国家大地坐标系，高斯克吕格投影方式，3度分带（中央经线分别为111°、114°、117°）。

- 需提供实测地形图和项目建设方案平面图。